1.AMAÇ: Cihazlardan elde edilen sonuçların doğruluğunu tespit etmek, cihazın doğru kullanımını sağlamak.

2.KAPSAM: Gürpınar Merkez ASM’de kullanılan elektrokardiyografi cihazını kapsar.

3.SORUMLULAR:

- Aile Hekimi

- Aile Sağlığı Elemanı

4.UYGULAMA:

- Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.

- EKG çekimi yapılacak hasta bilgilendirilir.

- Hasta sırt üstü yatırılır üzerindeki madeni eşyalar uzaklaştırılır (küpe, yüzük, saat vb).

- Elektrotlar aşağıdaki şekilde bağlanır:

- Cihazın açma/kapama anahtarı açılır.

- Uygun mod seçilir, start düğmesine basılarak çekim yapılır.

- İşlem bittiğinde elektrotlar hastadan sökülür.

- EKG kabloları dairesel olarak toplanır.

- Cihazı açma/kapama anahtarından kapatılır.

- EKG cihazı kullanıma hazır durumda bırakılır.

- Günlük  olarak, sarj olup olmadığı açıp kapatılarak batarya göstergesinden kontrol edilir.