- CİHAZIN KULLANILDIĞI YERLER:

- Aile planlaması

- SORUMLULAR

- Aile Sağlığı Elemanları

- GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Cihaz steril edilecek malzemenin şekil ve yapısının bozulmayacağı set sıcaklıklarında çalıştırılmalıdır.

- Isıtılan malzemelerin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir veya patlayabilir olmadığı özellikle kontrol edilir.

- Sıvı hale dönüşebilecek ve hacimce genişleyebilecek numuneler kapalı kapta ısıtılmamalıdır.

- KULLANIMI

- Cihazın ön tarafında bulunan Aç-Kapa anahtarı ile cihaza güç verilir

- Kontrol sisteminin çalışır duruma geldiği izlenir.

- 170 Derecede bir saat; toplam işlem süresi (araçların sterilizatöre yerleştirilmesi, 170 Dereceye ısıtma, bir saat ısıda tutma ve soğutma ) 2-2,5 saat arasındadır.

- BAKIMI

- Cihazın periyodik bakımı yoktur.

- TEMİZLİK

- Cihaz temizliği ortam sıcaklığında ve cihaz güç kablosu cihazdan ayrıldıktan sonra yapılır.

- Kir ve tozlara karşı cihaz ıslak bez ile silinir. Sıvı deterjan kullanılabilir.

- Hariçden gelebilecek pas lekelerinden cihaz korunur. En küçük pas lekesi dahi olsa büyümeden derhal temizlenir.