- CİHAZIN KULLANILDIĞI YERLER:

- Laboratuar

- SORUMLULAR

- Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı

- GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Bakım yapımında cihazın enerjisi kesilmelidir.Bakım bittikten sonra kontrollü olarak enerji verilir.

- Kullanımı sırasında cihaz çalışırken kapak açılmaya çalışılmamalıdır.

- Cihaza yükleme dengeli olmalıdır.

- KULLANIMI

- Cihaz çalışılan ürüne göre programlanır(cihazın hızı,santrifüj süresi).

- Tüpler godelere karşılıklı dengelenerek yerleştirilir.

- Santrifüj kapağı kapatılır.START düğmesine basılır.

- Süre bitiminde santrifüj kapağı açılır.Tüpler dikkatlice çıkartılır.

- BAKIMI

- Cihazın genel temizliği günlük yapılır.Cihazın genel bakımı yılda bir defa yapılır.

ASM Sorumlu Hekimi